# 项目进度汇报

BLE Mesh pH 与溶解氧传感器节点及树莓派故障排查

项目：BLE Mesh 环境监测与网关项目

汇报日期：2026年8月14日

汇报阶段：pH 节点及溶解氧传感器调试完成 / 树莓派排查中

当前结论：pH 节点与溶解氧传感器功能已验证；树莓派疑似存在板级供电异常

本阶段已完成 pH 传感器节点的温度、pH 数据采集、BLE Mesh 组网及网关上报闭环，同时完成溶解氧传感器的通信与数据读取调试。树莓派在多种启动介质和恢复方式下仍无法正常启动，当前现象更倾向于主板供电电路或电源轨异常。

# 一、本阶段进展概览

| 工作项 | 状态 | 本阶段结果 |
| --- | --- | --- |
| pH 传感器数据采集 | 已完成 | 节点可读取温度和 pH 值。 |
| BLE Mesh 组网 | 已完成 | pH 节点完成配网并加入 Mesh 网络。 |
| 网关数据上报 | 已完成 | 采集数据可通过 Mesh 发送至网关。 |
| 溶解氧传感器调试 | 已完成 | 传感器通信及数据读取已调通。 |
| 树莓派系统部署 | 阻塞 | 多种烧录与恢复方式均未成功启动。 |

# 二、传感器节点完成情况

pH 传感器节点已完成从现场数据采集到网关接收的完整链路验证；溶解氧传感器通信与数据读取也已调通。

数据采集：pH 传感器可读取温度值和 pH 值，溶解氧传感器通信与数据读取已完成调试。

现场通信：通过 RS485/Modbus RTU 与 pH 传感器进行指令交互和数据读取。

Mesh 组网：节点可完成 BLE Mesh 配网并正常加入网络。

网关上报：温度及 pH 数据可经 BLE Mesh 发送至网关，节点功能闭环已验证。

阶段成果：pH 传感器节点的 Mesh 上报链路已验证，溶解氧传感器也已调通，可继续开展后续系统集成。

# 三、树莓派排查情况

## 已完成的尝试

使用 SD 卡重新烧录系统并尝试启动。

使用 U 盘烧录系统并尝试从 USB 启动。

使用树莓派恢复系统进行启动恢复。

购买并更换 Micro HDMI 线，重新验证显示输出。

## 当前故障现象

显示器持续黑屏，无正常启动画面或输出。

上电后 CPU 无明显温升。

ACT 绿色状态灯未正常闪烁，仅 PWR 红灯亮。

上电后 USB 接口和网口均无供电或工作迹象。

综合上述现象，初步怀疑树莓派主板供电电路存在问题。